«УТВЕРЖДАЮ»

Вр.и.о.главного врача

ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница"

при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________________ Конурбаев Т. Р.

Техническая спецификация Лот №5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Кровать медицинская функциональная регулируемая |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Ложе с секциями (основание кроватей) | Кровать функциональная четырехсекционная с механическим (червячный) приводом должнабыть предназначена для размещения больного в условиях повышенной комфортности в медицинских учреждениях. Кровать легкоманевренная, обеспечивая максимальный комфорт пациента. Кровать должна быть оснащена механизмом регулировки положения головной/ножной секции при помощи червячного механизма (увеличение крутящего момента и уменьшение угловой скорости выходного вала должно происходит за счет преобразования энергии,заключенной ввысокойугловойскоростиинизкомкрутящеммоменте на входном валу т.е. винт, идущий по резьбе). Конструкция кровати должна обеспечивать максимальный комфорт пациента и упрощать действия медицинского персонала при проведении любых манипуляций. Кровать должна представлять собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, четырехсекционное ложа и не менее 2 торцевых спинок. Четырехсекционное перфорированное ложе должно быть выполнено из стали при пяти ступенчатой обработке металлахимическимипрепаратамисприменением эффекта «жидкого стекла» с порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. Также ложе должно проходить фосфатирование поверхности создающая металлопленку, что при местном повреждении лакокрасочной пленки и фосфатного слоя распространения ржавчины локализуется. Ложе кровати должно быть оснащено перфорацией, обеспечивающей циркуляцию воздуха в подматрацном основании, снижая риск образования пролежней. Перфорированный стальной лист толщенной не менее 1,0 мм. Кровать должна представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, четырехсекционного ложа и 2 торцевых спинок. Каркас должен быть выполнен из стального профиля с нанесением экологического чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивое к дезинфицирующим средствам. Четырехсекционное перфорированное ложе должно быть выполнено из стали с покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. Ложе кровати должно быть оснащено перфорацией, обеспечивающей циркуляцию воздуха в подматрацном основании, снижая риск образования пролежней. Специальные роликовые бамперы должны быть диаметром не менее 142 мм, по углам защищая корпус кровати, а также поверхности стен и дверей медицинских учреждений в случае удара. Материал бампера не должен оставлять следов и потёртостей на поверхностях. - Габариты кровати (ДхШ) не более 2130х1000мм; - Габариты ложа (ДхШ) не менее 1950х900мм; - Высота ложа 460мм; - Максимальный вес пациента - не менее160кг - Максимальная нагрузка - не менее 250кг; - Вес изделия - не более 90кг; | 1 комплект |
|  |  | 2 |  | Каркас (рама) | Каркас должен быть выполнен из стального профиля с нанесением экологического чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивое к дезинфицирующим средствам. Наличие в раме кровати отверстия для установки инфузионной стойки. Сечениевертикальных стоек, на которых установлено ложе - не менее 40х40 мм. Сечение металлической трубы по периметру ложа - не менее 40х20 мм, опорная рама выполнена из не менее 4-х угольного стального профиля особой формы и жесткости. Для большой прочности ножки кровати должны быть скреплены между собой специальным усилительным элементом (планка). | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Торцовые ограждения (головное и ножное) | Два боковых торцевых ограждений: головное и ножное. На головном и ножном торце транспортировочные рукоятки. Гнездо крепления торцевых панелей на раме кровати должно быть оснащено дополнительным штырем, входящим во внутрь торцевой панели, обеспечивая прочность конструкции при механическом воздействии. Торцевая панель должна фиксироваться к раме при помощи двух винтовых фиксаторов, оснащенных пластиковыми ручками. Посадочные места торцевых панелей должны иметьдвухконторную конструкцию, что обеспечивает самопозиционирование панелей в момент установки, а также придает соединению повышенную прочность. Торцевые панели произведены методом литья под давлением с комбинацией нескольких цветов и армирования из трубы из нержавеющей стали. В Головной секции должна быть расположена эргономичная ручка для удобства персонала. -Габаритные размеры ножной\головной торцевой спинки (ДхВ) - не менее 795х400 мм. | 1 комплект |
|  |  | 2 |  | Механические приводы (для кроватей с механическим механизмом подъема) | Регулировка головной секции должна производиться механическим способом (червячный) – наличие. Угол наклона спинной секции не менее 0-70 ◦ Максимальная нагрузка на устройство для приподнятия пациента - не менее 60 кг. | 1 штука |
|  |  | 3 |  | Секции: головная, тазобедренная | - Размер спинной секции – не менее 800*900 мм - Количество отверстий на спинной секции, обеспечивающих циркуляцию воздуха – не менее 52 штук - Размер тазовой секции –не менее 230*900 мм - Количество отверстий на тазовой секции, обеспечивающих циркуляцию воздуха – не менее 14 штук - Угол наклона бедренной секции - не менее 0 не более 40 градусов. - Размер бедренной секции – не менее 230*900 мм - Количество отверстий на бедренной секции, обеспечивающих циркуляцию воздуха – не менее 14 штук - Размер ножной секции –не менее 575*900 мм - Количество отверстий на ножной секции, обеспечивающих циркуляцию воздуха – не менее 38 штук | 1 комплект |
|  |  | 4 |  | Боковые ограждения | Опускающееся боковое ограждение, опускающееся одним движением и обеспечивающее легкий перенос пациента с/на кровать, по одной с каждой стороны. Боковые ограждения должны быть выполнены из 3-х параллельных труб из нержавеющей стали диаметром не менее 22 мм, с пластиковыми ручками для захвата, которые при разном положение удобно браться с разных сторон. Расстояние между осями труб в боковых ограждениях не менее 100 мм, исключающее возможное зажатие пациента. Высота боковых ограждений над уровнем ложа не менее 340 мм. | 2 штуки |
|  |  | 5 |  | Стойка для инфузий встроенная | Инфузионная стойка предназначена для капельницы, в ней должно быть предусмотрено 4 крючка для инфузий. Модель должна быть выполнена из нержавеющей трубы помещается в специальное отверстие на раме кровати. Элемент с крючками должен регулироватьсяпо высоте с помощью специального механизма. Должна имееть возможность установки с двух сторон кровати. | 1 штука |
|  |  | 6 |  | Дуга для подтягивания | Дуга для подтягивания предназначается для самостоятельного подтягивания пациента, с ограниченной двигательной активностью. Каркас должен быть представлен металлической конструкций с полимерным защитным покрытием круглого сечения с пластиковой рукояткой. | 1 штука |
|  |  | 7 |  | Матрац секционный | Матрац должен быть 4-х секционный во влагостойком чехле. | 1 штука |
|  |  | 8 |  | Самоориентирующиеся колеса | Колеса самоцентрирующиеся и проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна легко, без люфтов и заеданий, диаметром не менее 125 мм. Материал колес: Пластик с ободом из антистатической резины. Кровать оснащена тормозной системой.Индивидуальный педальный тормоз на не менее 4 –х колёсах. | 4 штуки |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: не требуется. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения: ГККП "Степногорская многопрофильная городская больница" |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | не позднее 20 декабря 2024г Адрес: РК, Акмолинская область г.Степногорск, мкр.1, больничный комплекс, зд.15 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Заместитель главного врача по

медицинской части                                                                   Шеримов О.М.

Инженер метролог                                                                     Маралова З. Т.

Заведующий отделением

реанимации                                                                                 Марков В. Е.